省水利厅直属事业单位2013年公开招聘工作人员

省水利电力学校B类职位面试内容及要求

2013年贵州省水利电力学校公开招聘工作人员B类职位面试由专业课程试讲（职位代码39护理专业采用问答方式）和专业技能考核两部分组成，成绩各占50%，2013年11月2日进行专业课程试讲，11月3日进行专业技能考核。

一、专业课程试讲（问答）

1.试讲（问答）时间为15分钟。试讲考生应采用office2010制作ppt课件，试讲使用教材可于2013年10月29日到省水利电力学校购买或借用。试讲（问答）内容见下表：

| 分 组 | 招 聘 专 业 | 职位 代码 | 试讲（问答）内容 | 使用教材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 电力工程 （12人） | 自动化 | 04 | 电路原理中的基尔霍夫定律 | 《电工基础》第四版，全国中等职业技术学校电工类专业通用教材，中国劳动社会保障出版社。 |
|  | 流体机械及动力工程、 热能与动力工程 | 07 |  |  |
|  | 机电一体化（数控专业） | 08 |  |  |
|  | 机械设备及其自动化 | 09 |  |  |
| B组 勘察、测绘（14人） | 勘查技术工程（工程地质方向、水文地质方向）、岩土与基础工程技术、岩土工程施工与管理、基础工程资源勘查工程 | 16 | 沉积岩的分类及肉眼鉴定方法（大类） | 《矿物岩石学》地质出版社，姜尧发主编。 |
|  | 测绘工程 | 24 | 支导线的坐标计算 | 《测量学基础》中国电力出版社，王金玲主编。 |
| C组 土木工程 （20人） | 工业建筑与民用建筑 | 17 | 地下室的构造 | 《建筑识图与构造》中国水利水电出版社，张天俊、邓天林主编。 |
|  | 土木工程 | 18 | 混凝土浇筑的基本工艺 | 《主体结构施工》机械工业出版社，刘英明主编。 |
|  | 交通工程 | 21 | 人工挖孔灌注桩施工 | 《地基与基础工程施工》科学出版社，裴利剑、郭秦渭主编。 |
|  | 房屋建筑装饰、 无机非金属材料工程 | 20 | 装饰材料 | 《建筑材料与检测》中国水利水电出版社，董亚军主编。 |
|  | 给水排水工程 | 27 | 建筑内排水系统 | 《建筑设备工程》机械工业出版社，张东放主编。 |
| 分 组 | 招 聘 专 业 | 职位 代码 | 试讲（问答）内容 | 使用教材 |
| D组 水利工程 （24人） | 水利水电工程、 水利水电建筑工程 | 25 | 水利水电工程的分等和水工建筑物的分级 | 《水工建筑物》黄河水利出版社， 白继中、田利萍、张保同主编。 |
|  | 农业水利工程、 水利工程 | 26 |  |  |
|  | 工程造价 | 29 | 人工预算单价 | 《水利工程概预算》中国水利水电出版社，徐凤永主编。 |
|  | 水文与水资源工程 | 28 | 径流 | 《工程水文基础》中国水利水电出版社出版，耿鸿江主编。 |
| E组 综合 （21人） | 旅游服务与管理 | 31 | 旅游涉及的主要少数民族民俗 | 《全国导游基础知识》贵州省旅游局编，中国旅游出版社出版。 |
|  | 体育教育（形体与健美方向） | 34 | 健美操（舞）——表现美的形体 | 《体育与健康》(南方版) 高等教育出版社，郑厚成主编。 |
|  | 舞蹈 | 37 |  |  |
|  | 体育 | 35 |  |  |
|  | 艺术设计、美术等 | 38 | 中国古代建筑艺术欣赏 | 《美术欣赏》高等教育出版社，奚传绩编著。 |
|  | 护理 | 39 | 基础护理知识问答 | 从全国卫生专业技术资格考试（护理学）题库随机抽取。 |
|  | 计算机及相关专业 | 14 | 计算机网络拓扑结构 | 《网络设备互联学习指南》科学出版社，高峡、陈智罡、袁宗福主编。 |

2.专业课程试讲评分标准

| 序号 | 评 价 内 容 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表、教态 | 10 |  |
| 2 | 板书及PPT | 10 |  |
| 3 | 语言及表达能力 | 15 |  |
| 4 | 授课内容 | 20 |  |
| 5 | 教学方法 | 15 |  |
| 6 | 教学环节安排 | 15 |  |
| 7 | 重点、难点把握 | 15 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |

二、专业技能考核

（一）A组（电力工程）

1.职位代码：04    专业：自动化

职位代码：08    专业：机电一体化（数控）

考核题目：三相异步电动机单向连续运转控制电路安装

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）绘制三相异步电动机单向连续运转控制电路原理图（主电路和控制电路）。

（2）接线正确可靠，能够实现当按下启动按钮时，电动机启动并连续运行；当按下停止按钮时，电动机停止运行。

（3）工具使用正确，导线敷设工艺美观（横平、竖直）。

其他要求：组织方提供木工板、三极空气断路器、三相交流接触器、热继电器、按钮、三相异步电动机、熔断器、铝芯线、万用表、纸、笔、电工通用工具：螺钉旋具（一字形和十字形）、剥线钳、尖嘴钳等。

2.职位代码：07    专业：流体机械及动力工程、热能与动力工程

职位代码：09    专业：机械设备及其自动化

考核题目：用万用表测量晶体二极管、晶体三极管

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）万用表的正确使用。

（2）用万用表判定晶体二极管是否完好。

（3）用万用表测量晶体二极管正、反向电阻。

（4）用万用表判定晶体二极管阴极、阳极，通过型号判别晶体二极管是硅管或是锗管。

（5）用万用表判定晶体三极管是否完好。

（6）用万用表判定晶体三极管类型（PNP、NPN）。

（7）用万用表判定晶体三极管三个管脚名称。

其他要求：组织方提供万用表（MF47A）、待测晶体二极管、待测晶体三极管。

（二）B组（勘察、测绘）

1.职位代码：16    专业：勘查技术工程（工程地质方向、水文地质方向）、岩土与基础工程技术、岩土工程施工与管理、基础工程资源勘查工程

考核题目：图切地质剖面绘制

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）地形剖面线的绘制。

（2）地层分界线及不整合地质界线的绘制。

（3）剖面图其他要素绘制。

其他要求：

（1）要求图面线条清晰、准确，字体大小合适。

（2）自带作图工具：H或HB铅笔、量角器、三角板、有三角函数计算功能的计算器。

（3）考核使用地质图如下：

2.职位代码：24    专业：测绘工程

考核题目：采用四等水准测量施测方法进行一个测段（2个测站）的观测及校核计算

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）仪器安置操作的规范性。

（2）记录位置完整正确。

（3）记录清晰，按照规范涂改。

（4）计算正确性。

（5）满足四等水准技术要求。

其他要求：

（1）组织方提供仪器及设备：一台DS3水准仪、一个脚架、两把3米水准尺、尺垫、计算器。

（2）考生必须使用组织方提供的仪器及设备独立完成仪器安置、记录及校核计算。

（3）考核限时15分钟，从考官宣布考试开始到考生上缴观测成果，并将仪器装箱放回原处后结束。

（4）考核中立尺人员可由组织方提供，也可由考生自行指定二名立尺人员进行协作。

（5）考生须自带签字笔。

（三）C组（土木工程）

1.职位代码：17    专业：工业建筑与民用建筑

职位代码：18    专业：土木工程

考核题目：水泥稠度检验(不变用水量法)

考核时间：15分钟以内

考核内容：仪器设备检查、备料（500g水泥、142.5ml水）、加料、搅拌、装模、测试、读数、评定。

其他要求：

（1）组织方提供仪器、设备及材料。

（2）考生须自带纸、笔、计算器。

2.职位代码：21    专业：交通工程

职位代码：20    专业：房屋建筑装饰、无机非金属材料工程

考核题目：砂子筛分

考核时间：15分钟以内

考核内容：仪器设备检查、称取实验标准样品500g、整套进行机筛（将标准时间缩为1min以内）、逐层进行手筛（手筛时间控制为3min以内）、称取筛余量、进行计算评定实验数据是否有效。

其他要求：

（1）组织方提供仪器、设备及材料。

（2）考生须自带纸、笔、计算器。

3.职位代码：27    专业：给水排水工程

考核题目：根据贵州省水利电力学校现有学生宿舍C栋浴室（约15平米）的管道安装情况，现场手绘完成管道系统图。

考核时间：15分钟以内

考核内容：管道类别标识、管道尺寸标注、给水附件设施图例、管线布置原则、系统图轴间角、管线相交处的表达方式、绘图比例、给排水系统图制图规范、图形整体效果。

其他要求：

（1）考生须自带铅笔、直尺、卷尺、计算器、橡皮、三角板等工具。

（2）考生可于2013年10月29日14:30--15:30到贵州省水利电力学校校学生宿舍C栋浴室熟悉现场。

联系人：黄春玉（电话：18984391160）；钟均灏（电话：18984391086）。

（四）D组（水利工程）

1.职位代码：25    专业：水利水电工程、水利水电建筑工程

职位代码：26    专业：农业水利工程、水利工程

考核题目：采用DJ6光学经纬仪进行两个方向水平角观测（测回法：两个测回）

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）仪器安置操作的规范性。

（2）仪器安置完成后的对中精度。

（3）仪器安置完成后的整平精度。

（4）记录位置的完整正确性。

（5）记录清晰，按照规范涂改。

（6）数据处理的正确性。

（7）角度测量半测回差及测回差的检核计算。

其他要求：

（1）组织方提供DJ6光学经纬仪、水平角观测记录表。

（2）计算器考生自备。

2.职位代码：29    专业：工程造价

考核题目：某水利工程土方开挖单价分析

考核时间：15分钟以内

考核内容：贵州省某灌区节水配套改造项目，灌区海拔高程为840m～1200m，2#干渠为上口宽为 A 的土渠，渠道土方开挖采用 B 开挖，土方为 C 类土，开挖时需修边、修底。根据施工组织设计及现场情况，开挖料全部需 D 至弃渣场。根据以上给定的工程设计及施工技术条件，请分析该渠道土方开挖单价。

其他要求：

（1）考核内容中的A、B、C、D四项由考核方现场指定，单价分析表由考核方提供。

（2）工程的基础资料价格由考核方现场指定，笔、计算器考生自备。

（3）执行下列定额及文件，并由组织方提供：

①《贵州省小型水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）》（贵州省水利厅黔水建[2012]6号颁布）。

②《贵州省水利水电建筑工程概算定额（试行）》（2011版）。

③《贵州省水利水电工程施工机械台班费用定额（试行）》（2011版）。

④《贵州省水利水电设备安装工程概算定额（试行）》（2011版）。

3.职位代码：28    专业：水文与水资源工程

考核题目：阐述河道断面常规的流量测验

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）河道断面流量测验原理。

（2）仪器选用。

（3）流量测验方法思路。

其他要求：作图阐述。

五、E组（综合）

1.职位代码：31    专业：旅游服务与管理

考核题目：进行现场导游，介绍“贵州省水利电力学校”(http://www.gzssdx.cn)

考核时间：15分钟以内

考核内容：仪表形体礼仪、景点的导向性知识和说明性知识，讲解结构及对内容的处理、景点讲解技巧、语言表达能力。

考生可于2013年10月29日14:30--15:30到贵州省水利电力学校校熟悉现场。

联系人：黄春玉（电话：18984391160）；钟均灏（电话：18984391086）。

2.职位代码：34    专业：体育教育（形体与健美方向）

职位代码：37    专业：舞蹈

考核题目：（1）独舞

（2）身体素质测试（立定跳远和800M跑）

考核时间：15分钟以内

考核内容：

（1）独舞（5分钟）：自选一段独舞或健美操（自带音乐，要求MP3格式，如果是其他格式须自带播放器）。

（2）身体素质测试（10分钟）：立定跳远和800M跑。

3.职位代码：35    专业：体育

考核题目：身体素质测试

考核时间：15分钟以内

考核内容：篮球罚球线投篮、立定跳远、坐位体前屈、800M跑。

其他要求：组织方提供场地和器材。

4.职位代码：38    专业：艺术设计、美术等

考核题目：自选角度，对一个建筑物或建筑场景进行速写表现。

考核时间：15分钟以内

考核内容：构图、比例和结构、透视和空间关系、速写表现技法。

其他要求：

（1）组织方提供素描纸。

（2）考生须自备铅笔或炭笔、画板或画夹等相关绘画用具。

（3）必须在画纸的同一页面内完成作画。

（4）不得在卷面上喷洒任何固定液体。

5.职位代码：39    专业：护理

考核题目：换药技术

考核时间：15分钟以内

考核内容：操作前准备、操作过程、医患沟通、综合表现。

其他要求：组织方提供相关医疗器械及敷料等，考生须自备专业服装、口罩等。

6.职位代码：14    专业：计算机及相关专业

考核题目：超五类网络双绞线端接

考核时间：15分钟以内

考核内容：T568A和T568B网络双绞线制作

其他要求：组织方提供超五类双绞线（长度：60cm）两根、RJ45水晶头12个、网络压线钳一把。