2011年福建省高职单招制造类（机械制造专业）
考试说明

一、命题指导思想与原则

制造类（机械制造专业）高职单招试卷必须依据2011年福建省高职单招机械制造专业考试大纲的要求，在考查考生对所学相关课程的基础知识、基本技能的掌握程度的基础上，注重考查考生运用所学知识分析解决实际问题的能力，全面反映知识与技能、过程与方法等专业培养目标。

二、考试形式与试卷结构

1．答卷方式：闭卷。

2．考试时间：180分钟。

3．试卷满分：300分。

4．内容比例：

机械制造专业综合知识

机械制图				35%

机械基础				35%

金属加工与实训		30%

5．题型：

判断题

选择题

填空题

简答题

作图题

计算题

6．试题难度：

全卷总体难度中等，其中

较易题					60%

中等难度题			30%

较难题					10%

7．组卷方式：试题按题型、内容等进行排列，客观题在前，主观题在后。同一题型中同一学科的试题相对集中，同一学科中的不同试题尽量按由易到难的顺序排列。

三、考试范围与内容

1.考试范围

考试范围主要包括制造类专业开设的《机械制图》、《机械基础》、《金属加工与实训》三门基础课程。以教育部2009年发布实施的中等职业学校专业基础课程教学大纲为依据。

2.考试内容

第一部分	《机械制图》

- 制图的基本知识和技能

- 尺寸标注的原则、尺寸的组成、常见尺寸标注方法。

- 放大和缩小比例的应用。

- 常见的粗实线、细实线、细点画线、细虚线、波浪线等线型的画法和用途。

- 简单平面图形的画法和作图步骤

- 投影基础

- 正投影的定义、基本特性，三视图的形成以及三视图间的投影关系。

- 判断两点的相对位置关系，判断直线、平面的投影特性，绘制直线、平面三视图。

- 简单组合体的正等轴测图绘制，圆角的正等轴测图绘制。

- 平面立体、圆柱体的截交线绘制，正交两圆柱体的相贯线绘制。

- 组合体的三视图绘制、尺寸标注，已知组合体两个视图补画出第三视图。

- 图样画法

- 基本视图的名称和配置关系，向视图、局部视图和斜视图的画法和标注。

- 与基本投影面平行的单一剖切面的全剖视图、半剖视图和局部剖视图的画法与标注。

- 断面图的种类、画法与标注。

- 标准件、常用件

- 螺纹的要素和种类，常用螺纹紧固件的种类和标注，螺柱连接和螺钉连接画法的判别。

- 常用键、销的型式和标注，图形画法、标记示例说明。

- 零件图、装配图

- 零件图的内容、视图表达。

- 四类典型零件的零件图的特征、尺寸分析、技术要求等。

- 技术要求包含表面粗糙度符号及标注，极限与配合、形位公差等。

- 装配图的图形及表达方法，简单装配图的识读。

第二部分《机械基础》

- 静力分析和构件的基本变形

- 力的概念与基本性质，静力学四个公理和二个推论，平面任意力系的平衡条件，力矩和力偶的定义以及二者的区别，常见约束类型及约束力。

- 简单构件的受力图（主动力不超过3个）。

- 构件变形的四种基本形式（即直杆轴向拉伸与压缩、连接件的剪切与挤压、圆轴扭转、直梁弯曲）。

- 四种基本变形构件的内力及分布（简单的定性分析，不要求定量计算）。

- 强度和刚度的概念。

- 连接

- 键联接的主要类型及应用场合，普通平键和销的联接特点及作用，平键与轴槽、轮毂槽的配合。

- 螺纹的主要参数，螺纹的应用，螺纹联接的防松方法。

- 机构

- 四杆机构的传动特性，铰链四杆机构的类型、特点及应用。

- 铰链四杆机构曲柄存在条件及类型判别方法，铰链四杆机构的演化形式及应用，急回特性和死点的概念。

- 凸轮机构的组成、特点、分类及应用。

- 凸轮机构的基本参数（压力角、基圆半径、行程和滚子半径等）。

- 从动件常用的运动规律（等速运动和等加速等减速动运规律）及特点。

- 机械传动

- 带传动和链传动的工作原理、特点、类型、标记及应用场合。带传动和链传动平均传动比计算。

- 齿轮传动的类型、应用特点及其基本要求。标准直齿圆柱齿轮的基本参数、主要几何尺寸的计算及正确啮合条件。齿轮传动比及其计算，齿轮的加工方法、失效形式与常用材料。

- 蜗杆传动的特点、类型及应用。圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸，蜗杆传动的正确啮合条件，蜗杆蜗轮的旋向与运动判断，蜗杆传动平均传动比及其计算。

- 轮系的分类及作用，简单定轴轮系的传动比计算。

- 支承零部件及其它

- 轴的分类和常用材料，轴的结构特点和轴上零件的固定，轴结构中的常见错误。

- 滚动轴承的类型和特点，常用滚动轴承的代号及应用，滚动轴承的选择，滚动轴承的失效形式，滑动轴承的特点和应用场合。

- 常用密封装置的分类、特点及应用，润滑剂的种类、性能及选用，机械常用润滑方法。

第三部分《金属加工与实训》

- 金属材料的力学性能

- 金属材料各种力学性能的物理意义。

- 金属材料各种力学性能指标的表达方式及测定方法。

- 金属材料力学性能的实际应用。

- 常用金属材料

- 金属材料的分类。

- 常用金属材料的牌号、表示方法及用途。

- 热处理

- 退火、正火、淬火、回火的概念、目的、方法和应用。

- 调质的概念和应用，时效的分类和应用。

- 金属热加工基础

- 铸造的工艺特点、分类及应用，砂型铸造的工艺过程。

- 锻造的工艺特点、分类及应用，自由锻造、板料冲压的特点、基本工序及应用。

- 焊接的工艺特点、分类及应用。焊条的种类及应用。

- 金属切削加工基础

- 切削运动、切削要素、车刀几何角度等概念。

- 切削用量的选择原则。

- 刀具材料的特性，常用刀具的选用。

- 金属切削机床及其应用

- 金属切削机床分类及型号编制方法，常用机床的型号。

- 钻床的分类、组成、应用范围及加工特点，钻削常用刀具及工具。

- 卧式车床的种类、组成、应用范围及加工特点，常用车刀的种类，车床常用夹具的特点及其应用。

- 铣床的种类、组成、应用范围及加工特点，常用的铣削方法，常用的铣削刀具及工具。

- 常用数控机床（数控车床、数控铣床和加工中心）的种类、组成、应用范围及加工特点。

- 零件生产过程的基础知识

- 工序、工步、生产过程、工艺过程、工艺规程、生产类型的概念，工艺过程的组成。

- 外圆、内孔、平面的加工方法。

- 轴类、套筒类零件的加工工艺。

四、考核目标与要求

第一部分	《机械制图》

本内容要求学生能执行机械制图国家标准和相关行业标准；掌握机械制图的基本知识，具有简单工程图形的绘图能力，能识读中等复杂程度的零件图。

第二部分	《机械基础》

本部分要求学生具备对构件进行受力分析的基本知识，会正确判断构件的基本变形形式，熟悉常用机构的结构和特性，掌握主要机械零部件的工作原理、结构和特点等。

第三部分	《金属加工与实训》

本部分内容要求学生能正确选用常用金属材料，熟悉一般机械加工的工艺路线与热处理工序，掌握钳工、车工、铣工、焊工等金属加工的基础操作技能，会使用常用的工、量、刃具，能阅读中等复杂程度的零件图及常见工种的工艺卡，并能按工艺卡要求实施加工工艺。

附：模拟试卷

- 判断题（在括号内作记号，“√”表示正确，“×”表示错误，每题2分，共40分）

- 在V带传动中，带速过高反而降低了传动能力。………………………………………（    ）

- 两个共点力F1与F2的合力为R，它们三者之间的正确关系矢量图为

……………………………………………………………（    ）

- 杆件的内力是由外力引起的，内力可随外力无限增大。……………………………（    ）

- 固定端约束只能限制物体的转动，不能限制物体的移动。…………………………（    ）

- 通常把最大应力所在的截面称为危险截面。…………………………………………（    ）

- 蜗轮蜗杆机构中，两轴的交错角通常为90°。…………………………………………（    ）

- 因为螺纹联接可以自锁所以工作是安全的。……………………………………………（    ）

- 当凸轮结构的压力角大于许用压力角时，应降低凸轮的转速以使压力角减小。…（    ）

- 若极位夹角为零，则机构没有急回特性。……………………………………………（    ）

- 曲柄摇杆机构的死点位置与极限位置重合。……………………………………………（    ）

- 塑性变形跟随着载荷的去除而消失。……………………………………………………（    ）

- 布氏硬度试验时，压痕直径越小，表明材料的硬度越低。…………………………（    ）

- 碳素工具钢都是优质或高级优质钢。……………………………………………………（    ）

- 热处理不但可以改变零件的内部组织和性能，还可以改变零件的外形，因而淬火后的零件都会发生变形。……………………………………………………………………………（    ）

- 钢的含碳量越高，选择淬火加热温度就越高。………………………………………（    ）

- 钨钛钴类硬质合金刀具适合加工脆性材料。……………………………………………（    ）

- 冲压件材料应具有良好的塑性。…………………………………………………………（    ）

- 在焊接的四种空间位置中，横焊是最容易操作的。…………………………………（    ）

- 主运动可以是旋转运动，也可以是直线运动。………………………………………（    ）

- 减小切削刀具后角可减少刀切削具后面与已加工表面的摩擦。………………………（    ）

- 单项选择题（每题2分，共80分）

- 正平面（    ）侧面。

A﹒平行于		B﹒垂直于		C﹒倾斜于		D﹒不确定

- 已知点E（14，21，16）和点F（18，20，29），下列说法正确的是（    ）。

A﹒E点在F的左前上方       B﹒E点在F的右后下方

C﹒E点在F的右前下方       D﹒E点在F的左后上方

- 在尺寸标注中，尺寸线用（    ）画出。

A﹒粗实线		B﹒细实线		C﹒细点画线		D﹒细虚线

- 分析圆柱截切后的交线，选择正确的左视图（    ）。

- 已知物体的主、俯视图，正确的左视图是（    ）。

- 已知圆柱被截取切后的主、俯视图，正确的左视图是（    ）。

- 下面四组移出断面中，正确的一组是（    ）。

- 在标记“键 C16×100 GB1096”中，“16×100”表示（    ）。

A﹒b×L		B﹒L×h		C﹒h×L		D﹒L×b

- 机械制图国家标准规定，字体的号数，既是字体的（  ）。

A﹒高度   B﹒ 宽度    C﹒  长度   D﹒ 角度

- 零件图中的“锐边倒钝”或“全部倒角为0.5×45°”字样在（    ）。

A﹒零件图右上角     B﹒技术要求中    C﹒标题栏中        D﹒零件图正上方

- （   ）是依靠带和带轮之间的摩擦力来传递运动和动力。

A﹒带传动  	 B﹒齿轮传动   C﹒链传动   D﹒螺旋传动

- （   ）是中间挠性件的传动方式。

A﹒齿轮传动    B﹒棘轮传动   C﹒链传动   D﹒螺旋传动

- 只能承受径向载荷而不能承受轴向载荷的滚动轴承是(    ）。

A﹒深沟球轴承		 B﹒调心球轴承	 C﹒角接触球轴承 		D﹒圆柱滚子轴承

- 当两轴相距较远，且要求传动比准确时，应采用（    ）传动。

A﹒带传动     B﹒螺旋传动    C﹒齿轮传动    D﹒轮系传动

- 代号为7350的滚动轴承，其内径为（    ）mm。

A﹒350     B﹒250      C﹒100      D﹒50

- 曲柄滑块机构是四杆机构中（    ）的演化形式。

A﹒曲柄摇杆机构    B﹒双摇杆机构    C﹒双曲柄机构   D﹒机架

- 渐开线齿轮的齿廓渐开线发生于（    ）。

A．基圆   B﹒节圆   C﹒分度圆   D﹒齿根圆

- 平键的主要失效形式是（    ）。

A．剪切破坏    B．挤压破坏    C．弯曲破坏   D﹒拉伸破坏

- 开式齿轮传动的主要失效形式为(    )。

A﹒齿面点蚀   B﹒齿面磨损和齿面点蚀   C﹒齿面磨损和齿根折断  D﹒齿根折断

- 高速重载齿轮传动的主要失效形式为(    ) 。

A﹒齿面磨损和齿面点蚀  B﹒齿面胶合   C﹒齿面点蚀   D﹒齿根折断

- 带传动的传动能力与(    )的包角有关。

A﹒大带轮  B﹒小带轮  C﹒张紧轮   D﹒大小带轮

- 下列传动类型中，单级传动比最大的传动是(      ) 。

A﹒蜗轮蜗杆传动  B﹒ 带传动   C﹒直齿轮传动   D﹒斜齿轮传动

- 多线螺纹导程S、螺距p和线数n的关系为（    ）

A﹒S＝n﹒p    B﹒S=n/p    C﹒S=p/n    D﹒p=S/n

- (     )仅用以支承旋转零件而不传递动力，即只受弯曲而无扭矩作用的轴。

A﹒光轴  B﹒转轴   C﹒传动轴   D﹒心轴

- 齿轮、带轮等必须在轴上固定可靠并传递转矩，广泛采用(    )作周向固定。

A﹒螺栓联接   B﹒键联接   C﹒销联接   D﹒过盈联接

- 为使零件轴向定位可靠，轴上的倒角或倒圆半径须(     ) 轮毂孔的倒角或倒圆半径。

A﹒ ＜     B﹒＝    C﹒＞    D﹒≥

- 将转轴设计成阶梯形的主要目的是(     ) 。

A﹒便于轴的加工  B﹒便于轴上零件的固定和装拆  C﹒提高轴的刚度  D﹒有好的外形

- 当被联接件之一很厚，联接需经常拆装时，采用(     )联接。

A﹒双头螺柱   B﹒螺钉   C﹒紧定螺钉   D﹒螺栓

- 梁受弯曲变形时，在梁的横截面上产生的内力有（     ）。

A﹒剪应力   B﹒剪切力与扭矩  C﹒正应力与扭矩  D﹒剪应力与扭矩

- 在双摇杆机构中，当取其中的一个摇杆为原动件时，（    ）死点位置。

A﹒有一个  B﹒有二个  C﹒有三个   D﹒没有

- 金属的韧性通常随温度降低（  ）。

A﹒变好   B﹒变差   C﹒不变    D﹒都不对

- 钢号45的优质碳素结构钢，其平均含碳量是（  ）。

A﹒45%    B﹒4.5%   C﹒0.45%    D﹒0.045%

- 下列用于制造弹簧的优质碳素结构钢为（  ）。

A﹒Q195   B﹒08F    C﹒35    D﹒65

- 可锻铸铁中石墨是（  ）。

A﹒大片状   B﹒团絮状    C﹒球状   D﹒蠕虫状

- T12钢制造的工具其最终热处理应选用（   ）。

A﹒淬火+低温回火	B﹒淬火+中温回火	C﹒调质		D﹒球化退火

- 下列焊接方法中属于熔焊的是（   ）。

A﹒摩擦焊   B﹒电阻焊    C﹒激光焊   D﹒高频焊

- 切削刀具的前角是在（   ）内测量的前面与基面的夹角。

A﹒正交平面   B﹒切削平面    C﹒基面   D﹒前面

- 为了提高中小孔的表面质量和精度，应选择（   ）。

A﹒铰孔		B﹒车孔		C﹒磨孔		D﹒铣孔

- （  ）的应用日益广泛，在车刀中所占的比例逐渐增加。

A﹒整体车刀   B﹒焊接车刀   C﹒机夹车刀  D﹒可转位车刀

- (   )常用来加工台阶面、凸台平面与侧面。

A﹒立铣刀   B﹒端铣刀   C﹒三面刃铣刀   D﹒键槽铣刀

- 填空题（每空1分，共45分）

- 比例是指_____ ___与_____ ___相应要素的线性尺寸之比。2:1是_____ 比例（放大或缩小

- 国标规定A4规格的图幅大小为____ _____。

- 配合有________ 和________ 两种基准制，配合分为________、________和过盈三种。

- 表面粗糙度符号表示表面是用________ 的方法获得。

- 尺寸Φ50±0.015的公差值为________。

- 齿轮轮齿的加工方法主要有           和          。

- 力偶的三要素是指力偶的        ，力偶的         和力偶的            。

- 梁受力弯曲变形时，梁横截面上的内力有         和          两种。

- 固定端约束既能限制物体的        ，也能限制物体的       ，它可以产生一个约束反力及一个         。

- 滑动轴承可适用于转速       、轴的支撑精度要求       及       尺寸受限制的场合。

- 下图所示情况下，力F对O点的力矩M0（F）=           。

- 铰链四杆机构中，固定不动的构件称为          ，作小于360°摆动的杆件称为           ，作360°整周转动的杆件称为           。

- 凸轮机构的从动件基本运动规律有           和           等。

- 滚子链标记08A-1-90GB/T1243-1997的节数为         。

- 硬度是衡量材料力学性能的一个指标，常见的测定方法有          、           、          等。

- 45钢按用途分类，属于            钢；按碳的质量分数分类，属于            钢；按主要质量等级分类，属于          钢。

- 淬火的方法有           淬火、            淬火、            淬火和           淬火等。

- 焊接电弧由            、              、               三部分组成。

- 圆周铣削分为            铣和              铣。

- 简答题（共45分）

- 有一铰链四杆机构，如图所示，AB=700mm，BC=350mm，CD=550mm，AD=200mm，当分别以AB、BC、AD杆作为机架，可得哪些机构？（6分）

- 简述“M24 x1.5—LH”的含义。（4分）

- 采用布氏硬度测定硬度有哪些优缺点？（5分）

- 说明下列牌号属何类钢？其数字和符号各表示什么？（6分）

Q235         40Cr       9CrSi

- 回火的目的是什么？淬火后为什么要及时回火？（6分）

- 自由锻有哪些基本工序？说明其有哪些应用？（6分）

- 焊条的焊芯与药皮各起什么作用？（6分）

- 粗车与精车的目的是什么？（6分）

- 作图题（共75分）

- 补画视图中缺漏的线（6分）

- 补左视图视图（10分）

- 补左视图视图（14分）

- 将主视图改为全剖视图。（10分）

- 标注组合体尺寸（尺寸从图中量取，取整数）。（15分）

- 请根据三视图画出正等轴测图（尺寸从图中量取，取整数）。（20分）

- 计算题(共15分)

- 已知：一正常齿的标准直齿圆柱齿轮齿数z1=30，齿顶圆da1=64mm.试将该齿轮用作某传动的主动轮，现需配一从动轮，要求传动比i=4，试计算该从动轮的几何尺寸d2 da2 df2及二轮的中心距。（7分）

- 图示轮系中，Z1=20，Z2=60，Z3=15，Z4=20，Z5=30，Z6=15，Z7=25，模数m=3mm，输入轴转速n1=40r/min求：（1）各轮的转向（转向用直线箭头表示）（2）首末两轮的传动比。（3）齿轮Z7轴的转速。（8分）