2011年福建省高职单招电子信息类、电气电力类

专业技能水平测试说明

一、命题指导思想与原则

（一）指导思想

福建省2011年电子信息类、电气电力类等专业高职单招技能水平测试试卷必须依据2011年福建省高职单招电子信息类、电气电力类等专业技能水平测试方案的要求，技能水平测试范围主要是福建省普通高校高职单招电子信息类、电气电力类等专业综合理论考试大纲中《电子技术基础与技能》部分涉及到的基本单元电路，主要测试考生掌握电子基本操作技能的能力，以及综合运用基本知识和方法，解决基本实际问题的能力。

（二）命题原则

1．导向性：正确发挥技能水平测试的导向功能。坚持以学生为本，突出专业技能，引导学生掌握基本操作技能。

2．基础性：重视基础知识与基本技能的测试，测试内容主要是本专业的基本技能和方法，应该是大部分考生在校学习并操作过的。

3．应用性：注重测试考生运用基本理论和基本知识解决实际问题的能力。注重理论联系实际。

4．科学性：严格按照规定的程序和要求组织命题和准备技能测试所用的材料，确保测试正常进行；制定合格科学的评分方法和评分标准，杜绝出现科学性、技术性的错误；评分方法具有良好的操作性，能正确体现考生的技能水平。

二、测试形式与试卷结构

1．答卷方式：实践操作并填写测试答卷

2．考试时间：60分钟

3．试卷满分：100分

4．内容比例：在要求安装的基本单元电路板上评分内容约60%；在测试试卷上的运用基本知识分析内容约10%，有关识读和测量结果填写内容约20%，；在操作过程中有关工具使用、安全及文明生产的过程评分约10%。

5．试题难度：全卷难度系数取0.7左右,测试内容以较易题、中等难度题、较难题组成，较易题、中等难度题、较难题的比例约为4：4：2。

6．组卷方式：测试试卷按技能操作顺序等进行排列，描述简洁明了，操作步骤清晰。内容可以是操作要求、数据填写、分析过程、知识理解等内容。

三、测试范围与内容

考试范围和内容根据《福建省高职单招电子信息类、电气电力类专业技能测试方案》，结合具体情况制定。

（一）测试范围

福建省普通高校高职单招电子信息类、电气电力类等专业综合理论考试大纲中《电子技术基础与技能》部分涉及到的基本单元电路。

（二）测试内容

根据电路图，在提供的元器件中选择所需器件，并进行检测、成型；在万能板上安装电路，并根据要求对电路进行正确的分析，利用万用表测试、调试电路，填写数据及结果。

（1）能识读电子常用元器件的主要参数，能利用万用表检测、区别电阻、电容、电感、二极管、三极管、电位器（微调电阻）、开关等常用元器件的主要参数、引脚和质量，能正确识别集成电路的引脚。

（2）会根据要求正确利用万用表测试电路的电压、电流，并进行正确的分析和调试。

（3）掌握手工焊接工艺基本技能。

（4）会识读电路图，正确筛选元器件并在万能板上完成电路组装，要求布局合理美观。

（5）掌握安全文明生产操作规范。

四、测试评分要素与说明

（一）评分要素（见下表）

表  评分要素

| 项目 | 要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 元器件识别、筛选、检测 | 根据所给元器件，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件，填写相关数据。 | 20 |
| 电路布局、焊接工艺 | 电路布局合理、美观，疏密适中；焊接工艺要求焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成型符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡；器件装配工艺要求元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。 | 40 |
| 功能调试 | 电源电路工作正常，电路工作正常并实现功能，填写相关数据或结果。 | 30 |
| 工具使用、安全及文明生产 | 工具使用正确、规范，安全、5S管理，安全操作规范。 | 10 |

（二）注意事项

考生应带以下工具：尖嘴钳、偏口钳、一字口小螺丝刀、十字口小螺丝刀、镊子、壁纸刀、剪刀、手动吸锡器和配有烙铁架的电烙铁各1把，万用表（数字式或指针式）1个，浸水的海绵块和签字笔。

附：模拟试卷

一、任务

焊接一个由555芯片和电阻、电容等器件构成的叮咚门铃电路，按下按钮AN，扬声器发出“叮”的声音，松开按钮AN，扬声器发出“咚”的声音。

1. 根据提供的电路图和器件清单，判断、检测、正确选择器件；

2. 根据电路图在万能板上合理布局器件并正确焊接；

3. 焊接完成后，接通开关S，电源指示灯LED1亮，按下按钮AN，扬声器发出“叮”的声音，松开按钮AN，扬声器发出“咚”的声音。

二、电路原理图

三、电路测试与计算

1. 普通发光二极管的工作电流为5mA左右，额定电压3V左右，请选择合适的一个电阻作为R0,使LED1工作正常，用万用表测试R0两端电压，并计算电流I，填写下表。

| R0(Ω） | UAB（V） | I（A） |
| --- | --- | --- |

2. 根据电路图求555芯片第3脚输出信号在按钮按下及松开后的频率f1和f2。

四、元器件及材料清单

| 序号 | 元器件 | 型号、规格 | 数量（总） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻 | 100KΩ、47KΩ、30KΩ、22KΩ、10kΩ、5.1KΩ、1kΩ、680Ω、100Ω等 | 10 | 根据要求选用正确的 |
| 2 | 瓷片电容 | 104、103、503 | 3 | 根据要求选用正确的 |
| 3 | 电解电容 | 47uF | 2 |  |
| 4 | 芯片 | 555 | 1 |  |
| 5 | IC座 | 8DIP | 1 |  |
| 6 | 普通二极管 | 2AP10 | 2 |  |
| 7 | 发光二极管 | 红、绿 | 1 |  |
| 8 | 按键 | 小 | 1 |  |
| 9 | 扬声器 | 小 | 1 |  |
| 10 | 开关 |  | 1 |  |
| 11 | 电池 | 1.5V | 2 |  |
| 12 | 电池盒 |  | 1 |  |
| 13 | 万能板 |  | 1 |  |
| 14 | 焊锡丝 |  | 1 |  |
| 15 | 连接导线 | 红、蓝 | 2 |  |