2015-2016学年（上）厦门市九年级质量检测

物理科答案及评分标准

一、选择题（本大题16小题，每小题2分，共32分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | B | D | C | A | C | C | D | C | B | A | B | B | A | C | A | D |

二、填空题（本大题6小题，每小题2分，共12分）

17．做功  内能    18．汽化  液化    19．蒸发（汽化）  吸收

20．电流  短路    21．甲  高        22． ab   3

三、简答题（4分）

23．（1）干冰掉落脚上时吸收热量升华，脚放出热量温度急剧下降，从而冻伤。

（2）干冰在矿泉水瓶内吸热升华，变成气态二氧化碳，瓶内气压增大，对外做功，从而引起爆炸。

四、作图题（本大题共2题。每小题2分，共4分）

B

A

2468

5

0

-5

温度/℃

时间/min

照明灯

工作电路

S2

S1

M

24．                            25.

五、实验与探究题（本大题5小题，共28分）

26.（每小题1分，共3分）

（1）80    （2）晶体   （3）固

27.（每空1分，共5分）

（1）46    （2） =    <   （3）温度升高  加热时间

28.（每小题2分，共6分）

（1）电流表读数  灯的亮暗

（2）长度    横截面积

ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

AA-3X型学生电源

过载指示灯

通 断

直流稳压

+

-

0.6

3

A

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

Rx

S

3

15

V

0        0.2        0.4        0.6

|||||||||||||||||||||||||||||||

0               1               2               3

（3）与铁丝横截面积相同的其它金属丝

29. [（1）（2）各1分，（3）每空2分。共6分]

（1）S  S1    （2）C   （3）不可行  不同状态下R1、R2两端电压没有保持不变

30．[（1）（2）各1分，（3）2分，（4）每空2分。共8分]

（1）如右图所示   （2）A

（3）电压表与滑动变阻器并联 （4）10  大

六、计算题（本大题3小题，共20分）

*考生用其它方法计算正确的，参照评分标准分步给分。

31．解：（1）该发电系统一天可以提供的电能

…………………………………3分

……………………………………3分

W = Pt = 2 kW×8 h = 16 kW·h = 5.76×107J

（2）由Q=W，Q=qV得

V=Wq=5.76×107J3.5×107 J/m3=1.65 m3

32．解：（1）杯内水加热到100 ℃需要吸收的热量

Q ＝ cm（t2 - t1）

= 4.2×103 J/（kg•℃) × 0.2 kg × (100 ℃ - 20 ℃)

……………………………………2分

……………………………………2分

……………………………………2分

= 6.72 × 104 J

（2）用高功率档烧水时间最短，此时电功率

P=U2R=2×（220 V）2100 Ω=968 W

由W =  Pt ， Q = W × 80%得

t=Q 80%P=6.72 × 104 J968 W × 80%=86.8 s

33．解：（1）灯泡L恰好正常发光，UL = 6 V

R0两端电压U1 = U - UL = 18 V - 6 V = 12 V

由P=UI，得IL=PLUL=3 W6 V=0.5 A 源om]

………………………………2分

………………………………2分

……………2分

……………………………2分

所以P0 = U1I L= 12 V×0.5 A = 6 W

（2）闭合开关S2，断开S1时，灯L与滑动变阻器串联

电压表示数最大时，U2=15 V，

灯L两端电压UL2=U - U2 =3 V，

灯泡电阻RL=ULIL=6 V0.5 A=12 Ω

此时通过灯泡的电流I2=UL2RL=3 V12 Ω=14 A

滑动变阻器接入电路的最大电阻Rmax=U2I2=15 V14A=60 Ω

灯泡正常发光时电路电流最大，变阻器接入电阻最小

Rmin=UminIL=U−ULIL=18 V-6 V0.5 A=24 Ω

所以滑动变阻器接入电路的阻值范围为24~60 Ω