2012年广西贵港市中考物理试卷

一、选择题（共10小题，每小题3分，满分30分）

1．（3分）（2012•贵港）下列物体中，能够被磁铁吸引的是（　　）

|  | A． | 铜线 | B． | 铝线 | C． | 铁线 | D． | 塑料绳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．（3分）（2012•贵港）根据表格提供的信息，请你判断：可以装500克纯水的瓶子，也可以装500克的下列哪种物质（　　）

| 物质名称 | 密度/（kg•m3） |
| --- | --- |
| 花生油 | 0.9×103 |
| 盐水 | 1.1×103 |
| 纯水 | 1.0×103 |
| 酒精 | 0.8×103 |
| 汽油 | 0.71×103 |

|  | A． | 盐水 | B． | 花生油 | C． | 汽油 | D． | 酒精 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3．（3分）（2012•贵港）用光学仪器观察物体，下面说法错误的是（　　）

|  | A． | 如图甲所示，用凸透镜观察自己的指纹，看到的是正立放大的像 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 如图乙所示，用凸透镜观察窗外远处的物体，看到的是倒立缩小的像 |
|  | C． | 如图丙所示，用平面镜观察自己身后远处的物体，看到的是正立等大的像 |
|  | D． | 如图丁所示，用潜望镜镜观察远处的物体，看到的是正立缩小的像 |

4．（3分）（2012•贵港）下列说法正确的是（　　）

|  | A． | 放在水平桌面上的书，它对桌面的压力和它受到的重力是相互作用力 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 人用水平方向的力推静止在地面上的桌子，桌子没动是因为推力小于摩擦力 |
|  | C． | 放在水平桌面上的书，它受到的重力和桌面对它的支持力是一对平衡力 |
|  | D． | 竖直向上抛出的小球，上升时受到的合力小于下降时受到的合力 |

5．（3分）（2012•贵港）对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（　　）

|  | A． | 发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用 |
|  | C． | 发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路 |
|  | D． | 当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路 |

6．（3分）（2012•贵港）能量、信息和材料是现代社会发展的三大支柱，关于它们，下列说法中正确的是（　　）

|  | A． | 光纤通信是用超声波在光导纤维里传播来传递信息 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 如果把超导材料应用于输送电能，就可以大大降低电能损耗 |
|  | C． | 水能、太阳能、核能是可再生能源 |
|  | D． | 电磁波不能在真空中传播 |

7．（3分）（2012•贵港）下列说法正确的是（　　）

|  | A． | 对物体做功，物体的内能一定增大 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 质量相等的两个物体，速度大的那个物体内能一定大 |
|  | C． | 1000℃的铁块具有内能，0℃的冰块不具有内能 |
|  | D． | 晶体在熔化过程中，继续吸热，温度不变，内能增大 |

8．（3分）（2012•贵港）下图所示实验中不是解释液体压强与流速关系的是（　　）

|  | A． | 口吹硬币跳栏杆 | B． | 用吸管吸饮料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 向两张纸中间吹气 | D． | 用B管向A管管口上方用力吹气 |

9．（3分）（2012•贵港）如图所示的电路图，电源电压不变，当开关S1、S2都闭合，电流表的示数为0.25A，电压表的示数为8V：断开电路后，将电压表、电流表的位置互换，S1断开，S2闭合，电流表的示数为0.2A，则（　　）

|  | A． | R1=8Ω，R2=40Ω | B． | R1=32Ω，R2=40Ω | C． | R1=40Ω，R2=32Ω | D． | R1=32Ω，R2=8Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10．（3分）（2012•贵港）如图所示，质地均匀的实心圆柱体A、B叠放在水平地面上，已知他们的密度之比ρA：ρB=1：3，底面积之比SA：SB=4：3，A对B的压强和B对地面的压强之比PA：PB=1：2，则他们的高度之比hA：hB为（　　）

|  | A． | 9：4 | B． | 3：2 | C． | 3：1 | D． | 9：2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、填空题（每空1分，共20分）

11．（2分）（2012•贵港）贵港又称荷城，夏日夜晚，人们漫步荷塘边，沁人心脾的荷香变扑鼻而来，这是属于　_________　现象，这个现象表明物质的　_________　在不停地做无规则运动．

12．（2分）（2012•贵港）以平稳行驶的列车、路边的树木、房屋为参照物填空：在平稳行驶的列车中，车厢的座椅对于　_________　是静止的，相对于　_________　是运动的．

13．（2分）如图所示，将一把钢尺紧按在桌面上，一端伸出桌边，拨动钢尺，听它振动发出的声音．改变钢尺伸出桌边的长度，再次用力拨动，使钢尺两次振动的幅度大致相同，听它发出声音的变化．这个实验用来探究声音的　_________　与振动　_________　的关系．

14．（2分）（2012•贵港）随着青藏铁路开通，到西藏旅游人数逐渐增多，到西藏时，很多人会出现“高原反应”，这除了高原缺氧、寒冷之外，还因为那里的大气压强比平原地区　_________　得多（填“大”或“小”）．在高原上用普通锅难以煮熟食物，是因为普通锅的密封性能较差，锅内气压受外界大气压影响，使得水的沸点　_________　100℃（填“高于”或“低于”）．

15．（2分）（2012•贵港）小聪用大小为700N的竖直向上的力把重500N的杠铃举过头顶，杠铃被举高过程中受到的合力为　_________　N，这个合力使杠铃由　_________　状态变为运动状态．

16．（2分）（2012•贵港）位于桂平的广西大藤峡水利枢纽工程于2011年2月获国家发改委批准立项．项目建议书初拟水库总库容30.13亿m3，正常蓄水水位60.1m，电站装机总容量（既发电功率）为160万kw，则正常蓄水时，水对坝底的压强为　_________　Pa；水库年均发电量为　_________　km•h（一年按365天算，g取10N/kg）．

17．（2分）（2012•贵港）如图所示，质量为50g的金属小球从a处自由下滑，经过b处、到达c处时，恰好停下，在a到b的过程中，重力做功为　_________　J，在整个运动过程中，小球克服摩擦消耗的机械能为　_________　J．（g取10N/kg）

18．（2分）（2012•贵港）定值电阻R1的发热功率和电流的关系图象如图所示，定值电阻R2=7Ω，把这两个电阻串连接入电路中时，电阻R1两端的电压U1和电阻R2两端的电压U2之比为　_________　，若把这两个电阻并连接入电路中，通过电阻R1的电流I1和通过电阻R2的电流I2之比为　_________　．

19．（2分）（2012•贵港）如图甲所示，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系图象如图乙所示，物体运动速度v与时间t的关系图象如图丙所示，由图象可知t=3s时，物体受到的摩擦力为　_________　N；t=5s时，物体受到的合力为　_________　N．

20．（2分）（2012•贵港）如图所示电路中，电源电压保持不变，R1为滑动变阻器，R2是一个定值电阻，开关S闭合后，当滑动变阻器的滑片P在变阻器的两端a、b之间滑动的过程中，电压表的最大示数为4V，电流表的示数变化范围是0.4A～1.2A，则P从a端滑动到b端的过程中，电阻R2的电功率变化范围是　_________　W至　_________　W．

三、作图与实验研究题（共27分）

21．（6分）（2012•贵港）（1）如图甲所示，拿一个凸透镜正对着太阳光，再把一张纸放在它的另一侧，改变透镜与纸的距离，知道纸上的光斑变得最小、最亮、测出此光斑到透镜的距离便是此透镜的焦距，请你根据图中经透镜折射后的两条光线画出入射光线（图中O点为透镜的光心）．

（2）请在图乙中画出静止在斜面上的物体A所受力的示意图．

（3）如图丙所示，请你根据小磁针静止时N极的指向，在图上的括号内标出通电螺线管的电源正、负极．

22．（5分）（2012•贵港）如图所示是研究磁产生电的实验装置．

（1）图甲所示实验中通过观察　_________　来判断是否有感应电流产生．

（2）若要使图甲的电路中产生感应电流，要满足的条件有；一是开关　_________　；二是　_________　．

（3）如图乙所示是实验室用的手摇发电机，在发电机和小灯泡的电路里串联一个电流表．①慢慢摇动手柄，观察到电流表的指针左右摆动，这表明该发电机发出的电是　_________　（选填“交电流”或“直电流”）

②取下电流表，但仍然保持小灯泡和发电机连接，快速摆动手柄，发现灯泡发光，则此过程中　_________　能转化成电能．

23．（7分）（2012•贵港）下面是小聪和小明做“测滑轮组的机械效率”的实验．

（1）小聪和小明两人用弹簧测力计测钩码重量时的情形分别如图甲、乙所示，你认为　_________　是正确的（选填“甲”或“乙”）

（2）他们正确进行实验后，测出如下表中的数据，实验装置如图丙、丁所示．

| 物理量 | 试验1 | 试验2 | 试验3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钩码重G/N | 4 | 4 | 6 |
| 钩码上升的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 绳端拉力F/N | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
| 绳端移动距离s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 机械效率η | 67% |  |  |

①通过表中数据可分析出实验1是用　_________　图所示的装置做的实验，实验2是用　_________　图所示的装置做的实验，实验2的机械效率为　_________　，实验3的机械效率为　_________　．

②通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率　_________　．

③比较实验1和试验3可得正确结论：使用同一滑轮组，　_________　可以提高滑轮组的机械效率．

24．（9分）（2012•贵港）下面是小聪和小明做“测量定值电阻Rx”的实验

（1）图甲是小聪设计的测电阻而连接的电路，尚未完整，请用笔画线代替导线，把电路连接好，使滑动变阻器的滑片向右滑动时，电流表的读数变大；

（2）小聪在正确连接后，闭合开关，发现电压表的指针有明显偏转，电流表的指针几乎没有偏转，该故障的原因是　_________　（选择下列故障原因的字母代号）

A、电阻Rx短路   B、电阻Rx断路

C、电源接线接触不良   D、电流表断路

（3）小聪在排除了电路故障后，先把滑动变阻器的滑片调到最　_________　（选“左”或“右”）端，闭合开关，再调节滑动变阻器的滑片，测得多组数据，并由这些数据计算得定值电阻Rx的阻值为9.8Ω．

（4）小明在实验时，发现电压表已损坏，他设计了如图乙所示的电路进行试验，先把滑动电阻器的滑片调到电阻值最大处，闭合开关S1、S2，电流表的读数如图丙所示，为　_________　A；保持滑动变阻器的滑片不动，闭合开关S1，断开开关S2时，电流表的示数为0.3A，已知滑动变阻器R1规格为“20Ω 1A”根据小明测得的数据计算出定值电阻Rx的阻值是　_________　Ω．（设电源电压恒定）

（5）比较小聪和小明的实验，你认为　_________　的实验结果更准确，理由是　_________　．

（6）小明想借用学校实验室的器材测量家里电热毯的电阻（电热毯的额定电压为220V，额定功率约100W），老师告诉他，实验室有以下器材可供选用；

①电流表A1，量程“0～30mA”

②电流表A2，量程“0～0.6A”

③电流表A3，量程“0～3A”

④电压表V，有“0～3V”和“0～15V”两个量程；

⑤滑动变阻器R1“20Ω 1A”

⑥滑动变阻器R2“50Ω 0.5A”

⑦滑动变阻器R3“1kΩ 0.1A”

小明打算用12V的学生电源作为电源，为了较准确地测出电热毯的电阻值，则电流表选　_________　；滑动变阻器选　_________　．

四、解答题（共23分）

25．（5分）（2012•贵港）要把质量为10kg的水从20℃加热到96℃，需要吸收多少热量？若这些热量由燃烧沼气提供，则需要完全燃烧多少m3的沼气？[设沼气安全燃烧放出的热量全部被水吸收，C水=4.2×103J/（kg•℃），q沼气=1.9×107J/m3]．

26．（8分）（2012•贵港）如图所示为某同学设计的“风力测试仪”的原理图，电路的保护电阻R0为10Ω，AB为长20cm、阻值为50Ω的均匀电阻丝，OP为质量、电阻均不计的金属细杆，下端连接一个重为2N的球P，闭合开关S，无风时，OP下垂并与电阻丝B端接触，此时电流表的示数为0.1A；有风时，球P受风力的作用，使金属细杆OP绕悬挂点O偏转．已知悬挂点O与电阻丝B端的距离为10cm．金属细杆OP始终与电阻丝AB接触良好且无摩擦，电源电压恒定．求：

（1）电源电压；

（2）若金属细杆OP绕悬挂点O偏转到距离电阻丝的A端4cm处，此时电流表的示数是多少安；

（3）在风力作用下，当金属细杆OP在图示位置静止时，作出球P所受风力F风的力臂，并求出F风的大小．

27．（10分）（2012•贵港）如图所示，一个质量为500g，面积100cm2，高为15cm的圆柱体容器（容器壁的厚度忽略不计）放在水平桌面的中央，容器中装有1000cm3水，将一个重3N，高为10cm的实心长方体A挂在弹簧测力计上，然后竖直浸入水中，当物体A刚好浸没在水中时，弹簧测力计的读数为2N，（g取10N/kg）

（1）求物体A受到的浮力；

（2）求物体A的密度；

（3）当物体A刚好浸没在水中时，容器对水平桌面的压强；

（4）把刚好浸没在水中的物体A竖直往上缓慢提升4.5cm后，使物体A保持静止，则此时弹簧测力计的读数为多少牛？

2012年广西贵港市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共10小题，每小题3分，满分30分）

1．（3分）（2012•贵港）下列物体中，能够被磁铁吸引的是（　　）

|  | A． | 铜线 | B． | 铝线 | C． | 铁线 | D． | 塑料绳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 磁性材料。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | 磁性是指能够吸引铁、钴、镍等物质的性质，不是所有物体都能被吸引． |
| 解答： | 解：磁性是指能够吸引铁、钴、镍等物质的性质，因此铜、铝、塑料不在此范围中． 故选C． |
| 点评： | 在对于磁性的考查中，要记住磁性﹣﹣吸铁性，并不是吸引所有的金属，如铜、铝等很多种金属它都不吸引，知道的只是金属中的三种：铁钴镍． |

2．（3分）（2012•贵港）根据表格提供的信息，请你判断：可以装500克纯水的瓶子，也可以装500克的下列哪种物质（　　）

| 物质名称 | 密度/（kg•m3） |
| --- | --- |
| 花生油 | 0.9×103 |
| 盐水 | 1.1×103 |
| 纯水 | 1.0×103 |
| 酒精 | 0.8×103 |
| 汽油 | 0.71×103 |

|  | A． | 盐水 | B． | 花生油 | C． | 汽油 | D． | 酒精 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 密度公式的应用。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；信息给予题。 |
| 分析： | 要求能够装500g水的瓶子，还能装下500kg什么物质；由m=ρV可知，可以装下密度比水大的其它物质，即在盐水、花生油、汽油、酒精四种物质中，哪种物质的密度比水的密度大，就能装下哪种物质． |
| 解答： | 解：由m=ρV可知，这个可以装500克纯水的瓶子，可以装下密度比水大的其它物质， 根据表格提供的信息：B、C、D选项中的物质密度都小于水的密度，而A选项中的物质密度大于水的密度，所以A选项正确，B、C、D选项错误； 故选A． |
| 点评： | 本题考查密度大小的判断；关键是熟练掌握密度的计算公式，并能灵活应用． |

3．（3分）（2012•贵港）用光学仪器观察物体，下面说法错误的是（　　）

|  | A． | 如图甲所示，用凸透镜观察自己的指纹，看到的是正立放大的像 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 如图乙所示，用凸透镜观察窗外远处的物体，看到的是倒立缩小的像 |
|  | C． | 如图丙所示，用平面镜观察自己身后远处的物体，看到的是正立等大的像 |
|  | D． | 如图丁所示，用潜望镜镜观察远处的物体，看到的是正立缩小的像 |

| 考点： | 凸透镜成像的应用；光的反射。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；信息给予题。 |
| 分析： | （1）手指放在凸透镜的一倍焦距以内成正立、放大的虚像． （2）用放大镜看远处的物体时，放大镜是一个凸透镜，物体在凸透镜的二倍焦距以外，成倒立、缩小的实像，这个像没有物质反射，从侧面无法观察，但是会聚这个像的光线到像的位置不会停止，继续沿直线传播进入人的眼睛，眼睛会看到这个倒立、缩小的实像． （3）物体在平面镜中成正立、等大的虚像． （4）潜望镜是利用平面镜原理工作的． |
| 解答： | 解：A、如图甲所示，用凸透镜观察自己的指纹，手指在凸透镜的一倍焦距以内，看到的是正立放大的虚像．说法正确，不符合题意． B、如图乙所示，用凸透镜观察窗外远处的物体，物体在凸透镜的二倍焦距以外，看到的是倒立缩小的像C．说法正确，不符合题意． C、如图丙所示，用平面镜观察自己身后远处的物体，物体在平面镜中成像，看到的是正立等大的虚像．说法正确，不符合题意． D、潜望镜是由两块平面镜组成的．如图丁所示，用潜望镜镜观察远处的物体，物体在平面镜中成像，看到的是正立等大的虚像．说法错误，符合题意． 故选D． |
| 点评： | 当凸透镜成实像时，在实像的位置放一光屏，光屏上能呈现实像，在实像的位置不放光屏，眼睛无法看到，但是这个实像确实是存在的，这点学生不容易理解． |

4．（3分）（2012•贵港）下列说法正确的是（　　）

|  | A． | 放在水平桌面上的书，它对桌面的压力和它受到的重力是相互作用力 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 人用水平方向的力推静止在地面上的桌子，桌子没动是因为推力小于摩擦力 |
|  | C． | 放在水平桌面上的书，它受到的重力和桌面对它的支持力是一对平衡力 |
|  | D． | 竖直向上抛出的小球，上升时受到的合力小于下降时受到的合力 |

| 考点： | 平衡力和相互作用力的区分。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | （1）相互作用力：作用在两个不同的物体上，大小相等、方向相反、作用在同一直线上； （2）平衡力：作用在同一个物体上，大小相等、方向相反、作用在同一直线上； （3）物体受平衡力作用时保持静止状态或匀速直线运动状态． |
| 解答： | 解：A、放在水平桌面上的书，它对桌面的压力和它受到的重力方向是相同的，因此不是相互作用力，故该选项说法不正确； B、人用水平方向的力推静止在地面上的桌子，桌子没动是因为推力等于摩擦力，故该选项说法不正确； C、放在水平桌面上的书，它受到的重力和桌面对它的支持力作用在同一个物体上，大小相等、方向相反、作用在同一直线上，是一对平衡力，故该选项说法正确； D、竖直向上抛出的小球，上升时受到的合力等于重力加阻力，下降时受到的合力等于重力减阻力，因此上升时的合力大，故该选项说法不正确． 故选C． |
| 点评： | （1）相互作用力和平衡力的区别：是否作用在同一个物体上，作用在同一物体上的是平衡力，作用在不同物体上的是相互作用力． （2）力的合成：同向相加，反向相减． |

5．（3分）（2012•贵港）对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法错误的是（　　）

|  | A． | 发生如图甲触电时，漏电保护器不起作用 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 发生如图乙触电时，漏电保护器不起作用 |
|  | C． | 发生如图所示的两种触电时，空气开关都不会断开电路 |
|  | D． | 当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路 |

| 考点： | 触电危害及常见的触电类型与预防。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | 带有漏电保护器的总开关具有空气开关和漏电保护器的功能，当出现短路、过载（用电器总功率过大）和漏电时，能自动“跳闸”对人或电路起到保护作用 |
| 解答： | 解：甲乙两图都会造成人体触电，造成短路，电路电流过大，空气开关会自动切断电路，D正确，但不符合题意； ABC说法错误，符合题意． 故选ABC． |
| 点评： | 本题考查漏电保护器的作用，出现“跳闸”的原因：一是短路，二是用电器总功率过大，三是用电器漏电． |

6．（3分）（2012•贵港）能量、信息和材料是现代社会发展的三大支柱，关于它们，下列说法中正确的是（　　）

|  | A． | 光纤通信是用超声波在光导纤维里传播来传递信息 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 如果把超导材料应用于输送电能，就可以大大降低电能损耗 |
|  | C． | 水能、太阳能、核能是可再生能源 |
|  | D． | 电磁波不能在真空中传播 |

| 考点： | 光纤通信；超导体在磁悬浮列车、超导输电的应用；电磁波的传播；可再生能源的特点。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | A、光导纤维是利用频率比较高的激光来传递信息的； B、超导体材料在一定条件下，电阻为0； C、核能不能短期内从自然界得到补充，是不可再生能源； D、电磁波的传播不需要介质． |
| 解答： | 解：A、光导纤维是利用激光来传递信息的，所以A是错误的； B、把超导材料电阻为0，应用于输送电能，根据公式P=I2R可知电流一定，电阻越小，消耗的电能就越小，所以B正确； C、核能是不可再生能源，所以C是错误的； D、电磁波可以在真空中传播．所以D错误． 故选B． |
| 点评： | 这是一道学科综合题，考查了超导材料、不可再生能源、光纤通信、电磁波．此题是考查信息传递的方式，要求学生对信息传递的技术有一定的了解． |

7．（3分）（2012•贵港）下列说法正确的是（　　）

|  | A． | 对物体做功，物体的内能一定增大 |
| --- | --- | --- |
|  | B． | 质量相等的两个物体，速度大的那个物体内能一定大 |
|  | C． | 1000℃的铁块具有内能，0℃的冰块不具有内能 |
|  | D． | 晶体在熔化过程中，继续吸热，温度不变，内能增大 |

| 考点： | 做功改变物体内能；熔化与熔化吸热特点；内能的概念。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | （1）改变物体内能的两种方式：做功和热传递；做功和热传递在改变物体内能上是等效的； （2）内能与物体的质量、温度以及状态有关； （3）一切物体都有内能； （4）晶体熔化的条件是，温度达到熔点，并且不断吸热． |
| 解答： | 解：A、对物体做功的同时，物体也可能与别的物体发生热传递，如果物体放出的热量较多，则物体的内能会减小；故A说法错误； B、内能与物体的质量、温度以及状态有关，与物体的速度无关，故B说法错误； C、一切物体都有内能，即1000℃的铁块和0℃的冰块都具有内能，故C说法错误； D、晶体在熔化过程中，达到熔点，继续吸热，并且温度不变，并将吸收的热量转化为内能，故内能增大；故D说法正确． 故选D． |
| 点评： | 此题主要考查了影响物体内能的因素及改变物体内能的方法，同时还考查了晶体在熔化过程中的特点，考查得比较全面． |

8．（3分）（2012•贵港）下图所示实验中不是解释液体压强与流速关系的是（　　）

|  | A． | 口吹硬币跳栏杆 | B． | 用吸管吸饮料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 向两张纸中间吹气 | D． | 用B管向A管管口上方用力吹气 |

| 考点： | 流体压强与流速的关系。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | 本题主要考查流体压强与流速的关系：流体流速越大，压强越小；流速越小，压强越大． |
| 解答： | 解：A、没有吹气时，硬币上方和下方都受到相同的大气压的作用，在硬币上方沿着与桌面平行方向用力吹一口气，硬币上方气流速度大于下方的气流速度，硬币上方压强小于下方压强，产生向上的升力，因此硬币就“跳”过了栏杆[来源:Z#xx#k.Com] B、用吸管吸饮料是利用大气压强原理，在大气压力的作用下饮料进入口中． C、没有吹气时，纸的中间和外侧的压强相等，纸在重力的作用下自由下垂．当向中间吹气时，中间的空气流动速度增大，压强减小．纸外侧的压强不变，纸受到向内的压强大于向外的压强，受到向内的压力大于向外的压力，纸在压力差的作用下向中间靠拢． D、A管中上端开口处空气流速大，A管的下端水面上空的空气流速小． 由流体压强特点可知：气体流速大的位置，压强小．所以，管内水会在容器内空气的较大压强的作用下向上运动． 故选B． |
| 点评： | 掌握流体压强跟流速的关系，能用流体压强解释有关的问题． |

9．（3分）（2012•贵港）如图所示的电路图，电源电压不变，当开关S1、S2都闭合，电流表的示数为0.25A，电压表的示数为8V：断开电路后，将电压表、电流表的位置互换，S1断开，S2闭合，电流表的示数为0.2A，则（　　）

|  | A． | R1=8Ω，R2=40Ω | B． | R1=32Ω，R2=40Ω | C． | R1=40Ω，R2=32Ω | D． | R1=32Ω，R2=8Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 欧姆定律的应用；并联电路的电流规律；串联电路的电压规律；电阻的串联。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；应用题；动态预测题。 |
| 分析： | （1）当开关S1、S2都闭合，两电阻并联，电压表测电源的电压，电流表测通过R1的电流；根据欧姆定律求出R1的阻值． （2）将电压表、电流表的位置互换，S1断开，S2闭合时，两电阻串联，电流表测电路中的电流，根据欧姆定律求出电路的总电阻，再根据电阻的串联求出R2的阻值． |
| 解答： | 解：（1）当开关S1、S2都闭合，两电阻并联，电压表测电源的电压，电流表测通过R1的电流； 电压表的示数为8V，所以电源的电压U=8V， R1===32Ω； （2）将电压表、电流表的位置互换，S1断开，S2闭合时，两电阻串联，电流表测电路中的电流， 电路中的总电阻： R===40Ω， R2=R﹣R1=40Ω﹣32Ω=8Ω． 故选D． |
| 点评： | 本题考查了串联电路和并联电路的特点以及欧姆定律的应用，分清开关闭合、断开时和电表互换时电路的串并联以及电表所测的电路元件是关键． |

10．（3分）（2012•贵港）如图所示，质地均匀的实心圆柱体A、B叠放在水平地面上，已知他们的密度之比ρA：ρB=1：3，底面积之比SA：SB=4：3，A对B的压强和B对地面的压强之比PA：PB=1：2，则他们的高度之比hA：hB为（　　）

|  | A． | 9：4 | B． | 3：2 | C． | 3：1 | D． | 9：2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考点： | 压强的大小及其计算；密度公式的应用；重力的计算。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题。 |
| 分析： | 水平面上物体的压力和自身的重力相等，先根据体积公式求出两圆柱体的体积，根据m=ρV表示出质量，根据G=mg表示出重力，然后根据p=表示出A对B的压强和B对地面的压强之比结合已知条件即可求出他们的高度之比． |
| 解答： | 解：实心圆柱体A、B的质量为： mA=ρAVA=ρASAhA，mB=ρBVB=ρBSBhB， ∵p=== ∴A对B的压强和B对地面的压强之比： ===， ∴mA=mB，即ρASAhA=ρBSBhB， ==×=×=． 故选A． |
| 点评： | 本题考查了密度公式、体积公式、重力公式和压强公式的综合应用，根据A对B的压强和B对地面的压强之比得出关系式是本题的关键． |

二、填空题（每空1分，共20分）

11．（2分）（2012•贵港）贵港又称荷城，夏日夜晚，人们漫步荷塘边，沁人心脾的荷香变扑鼻而来，这是属于　扩散　现象，这个现象表明物质的　分子　在不停地做无规则运动．

| 考点： | 扩散现象；分子的运动。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | 构成物质的微粒具有如下特征：①体积和质量都很小；②微粒之间存在间隔且；③微粒是在不断运动的．运用这些特征我们可以解释日常生活中的某些现象 |
| 解答： | 解：在荷塘边就能闻到荷花的香味，是因为荷花香味的分子运动到了我们的鼻子中，这属于扩散现象． 故答案为：扩散；分子． |
| 点评： | 本题考查学生结合地方特色运用微粒的基本特征解释日常生活现象． |

12．（2分）（2012•贵港）以平稳行驶的列车、路边的树木、房屋为参照物填空：在平稳行驶的列车中，车厢的座椅对于　平稳行驶的列车　是静止的，相对于　路边的树木（或房屋）　是运动的．

[来源:Z,xx,k.Com]

| 考点： | 运动和静止的相对性。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | 研究对象的运动情况是怎样的，就看它与参照物的位置是否变化，如果变化，物体是运动的，如果没变化，则是静止的．由此来突破此题． |
| 解答： | 解：车厢的座椅相对于平稳行驶的列车的位置没发生变化，所以相对于平稳行驶的列车是静止的；而相对于路边的树木、房屋之间的位置发生了变化，所以相对于路边的树木、房屋是运动的． 故答案为：平稳行驶的列车；路边的树木（或房屋）． |
| 点评： | 一个物体的运动状态的确定，关键取决于所选取的参照物．所选取的参照物不同，得到的结论也不一定相同．这就是运动和静止的相对性． |

13．（2分）如图所示，将一把钢尺紧按在桌面上，一端伸出桌边，拨动钢尺，听它振动发出的声音．改变钢尺伸出桌边的长度，再次用力拨动，使钢尺两次振动的幅度大致相同，听它发出声音的变化．这个实验用来探究声音的　音调　与振动　频率　的关系．

| 考点： | 频率及音调的关系。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 实验题；控制变量法。 |
| 分析： | 拨动伸出桌边的钢尺，伸出桌边的钢尺振动发声，伸出桌边的钢尺越长，钢尺越难振动，振动频率越小，音调越低． |
| 解答： | 解：改变伸出桌边的钢尺的长度，改变钢尺的振动频率，改变音调高低．所以实验探究音调跟频率的关系． 故答案为：音调；频率． |
| 点评： | 掌握声音的三个特性（音调、响度、音色），以及三个特性的影响因素．并且能用实验探究音调、响度的影响因素． |

14．（2分）（2012•贵港）随着青藏铁路开通，到西藏旅游人数逐渐增多，到西藏时，很多人会出现“高原反应”，这除了高原缺氧、寒冷之外，还因为那里的大气压强比平原地区　小　得多（填“大”或“小”）．在高原上用普通锅难以煮熟食物，是因为普通锅的密封性能较差，锅内气压受外界大气压影响，使得水的沸点　低于　100℃（填“高于”或“低于”）．

| 考点： | 大气压强与高度的关系；沸点及沸点与气压的关系。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | 要解答本题需掌握： （1）越往高处，空气越稀薄，气压越低，即气压与海拔高度有关，海拔越高，气压越低； （2）沸点与液面气压有关，气压越低，沸点越低． |
| 解答： | 解：（1）根据气压随高度的增加而减小的关系可知，在海拔较高的高原地区，那里的大气压强比平原地区小得多，故人在该地区吸气困难； （2）在高原上用普通锅煮食物时，是因为普通锅的密封性能较差，锅内气压较小，因液体沸点会虽气压的降低而降低，所以使得水的沸点小于100℃，故在海拔很高的地区一般用高压锅才能煮熟食物． 故答案为：小；低于． |
| 点评： | 本题要正确理解气压与高度的关系，气压与沸点的关系，是一道基础题． |

15．（2分）（2012•贵港）小聪用大小为700N的竖直向上的力把重500N的杠铃举过头顶，杠铃被举高过程中受到的合力为　200　N，这个合力使杠铃由　静止　状态变为运动状态．

| 考点： | 力的合成与应用。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题。 |
| 分析： | （1）杠铃被举高过程中，杠铃受到竖直向下的重力和竖直向上的作用力，根据同一直线上反方向的二力的合力等于二力之差计算出合力的大小； （2）根据杠铃没有被举起时的状态到被举起的过程的状态，即可分析出合力的作用． |
| 解答： | 解：（1）因为杠铃受到竖直向上力的大小为700N，受到竖直向下重力的大小为500N，因此合力：F合=F﹣G=700N﹣500N=200N； （2）杠铃原来处于静止状态，当受到大小为200N的合力时，杠铃被举起并举过头顶，因此合力使杠铃由静止状态变为运动状态． 故答案为：200，静止． |
| 点评： | 考查二力合成的应用以及物体运动状态的分析，正确解答本题的关键是：①熟悉同一直线上二力的合成；②知道力可以改变物体的运动状态． |

16．（2分）（2012•贵港）位于桂平的广西大藤峡水利枢纽工程于2011年2月获国家发改委批准立项．项目建议书初拟水库总库容30.13亿m3，正常蓄水水位60.1m，电站装机总容量（既发电功率）为160万kw，则正常蓄水时，水对坝底的压强为　6.01×106　Pa；水库年均发电量为　1.4×1010　km•h（一年按365天算，g取10N/kg）．

| 考点： | 液体的压强的计算；电功的计算。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；应用题。 |
| 分析： | （1）已知正常蓄水水位60.1m，利用液体压强公式求大坝底部受到的压强； （2）已知电站装机总容量，利用W=Pt求一年（365×24h）的发电量． |
| 解答： | 解：（1）水库的正常蓄水水位h=60.1m， 此时大坝底部受到的压强：p=ρgh=1×103kg/m3×60.1m×10N/kg=6.01×106Pa； （2）t=365×24h=8760h，P=160万kW=1600000kW=1.6×106kW 则水库年均发电量：W=Pt=1.6×106kW×8760h≈1.4×1010kW•h． 故答案为：6.01×106；1.4×1010． |
| 点评： | 本题考查了液体压强和电功的计算，要灵活选用公式，计算电功时用这一套单位：P﹣kW、W﹣kW•h、t﹣h． |

17．（2分）（2012•贵港）如图所示，质量为50g的金属小球从a处自由下滑，经过b处、到达c处时，恰好停下，在a到b的过程中，重力做功为　0.2　J，在整个运动过程中，小球克服摩擦消耗的机械能为　0.1　J．（g取10N/kg）

| 考点： | 功的计算；机械能。1444826[来源:Z。xx。k.Com] |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；图析法。 |
| 分析： | （1）知道小球的质量，可利用重力公式求出小球所受的重力，又知道下降的高度（在重力方向上移动的距离），利用公式W=Gh可求出求重力所做的功； （2）在整个运动过程中，实现了重力势能和动能的相互转化，同时小球要克服摩擦做功，消耗机械能转化为内能；所以小球在a、c两点时的机械能之差就是小球克服摩擦消耗的机械能． |
| 解答： | 解：（1）小球重：G=mg=50×10﹣3kg×10N/kg=0.5N， 小球从a到b的过程中，重力做功：W=Gh=0.5N×0.4m=0.2J； （2）小球克服摩擦消耗的机械能：△E=G（ha﹣hc）=0.5N×（0.4m﹣0.2m）=0.1J． 故答案为：0.2，0.1． |
| 点评： | 计算重力做功，关键是确定在重力方向上移动的距离即竖直高度；计算重力势能大小：E=Gh=mgh． |

18．（2分）（2012•贵港）定值电阻R1的发热功率和电流的关系图象如图所示，定值电阻R2=7Ω，把这两个电阻串连接入电路中时，电阻R1两端的电压U1和电阻R2两端的电压U2之比为　10：7　，若把这两个电阻并连接入电路中，通过电阻R1的电流I1和通过电阻R2的电流I2之比为　7：10　．

| 考点： | 欧姆定律的应用；串联电路的电流规律；并联电路的电压规律；电功率的计算。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；应用题；信息给予题。 |
| 分析： | （1）定值电阻的阻值不变，根据图象读出任意一点R1的发热功率和电流，根据P=I2R求出R1的阻值； （2）当两个电阻串连接入电路中时，根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出两电阻两端的电压之比； （3）当两个电阻并连接入电路中时，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出通过两电阻的电流之比． |
| 解答： | 解：（1）定值电阻的阻值不变，由图象可知当I=0.4A时，P=1.6W，则 R1===10Ω； （2）当两个电阻串连接入电路中时，通过两电阻的电流相等， 根据U=IR可得：U1：U2=R1：R2=10Ω：7Ω=10：7； （3）当两个电阻并连接入电路中时，两电阻两端的电压相等， 根据I=可知，I1：I2=R2：R1=7Ω：10Ω=7：10． 故答案为：10：7；7：10． |
| 点评： | 本题考查了串联电路的电流特点和并联电路的电压特点以及欧姆定律、电功率公式的灵活运用，知道电阻电阻的阻值不变和根据图象得出相关信息是关键． |

19．（2分）（2012•贵港）如图甲所示，放在水平地面上的物体，受到方向不变的水平不变的水平推力F的作用，F的大小与时间t的关系图象如图乙所示，物体运动速度v与时间t的关系图象如图丙所示，由图象可知t=3s时，物体受到的摩擦力为　2　N；t=5s时，物体受到的合力为　0　N．

| 考点： | 速度与物体运动；物理学方法。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 图析法。 |
| 分析： | （1）当物体静止时，静摩擦力与推力二力平衡，大小相等； （2）当物体运动时，动摩擦力是不受推力大小影响的，只有匀速直线运动时，摩擦力与推力二力平衡，大小相等，当物体受到的推力变大或变小时，摩擦力都不变． （3）当物体处于静止或匀速直线运动状态时，受到的合力一定为0N． |
| 解答： | 解：（1）在第3秒时，由乙图可知物体受到的推力为3N，由丙图可知物体正在做加速运动，此时摩擦力与推力不平衡，无法知道摩擦力的大小；在第4～6秒时，由乙图可知物体的推力为2N，由丙图可知物体在做匀速直线运动，此时摩擦力与推力二力平衡，大小相等，故摩擦力为2N，由于动摩擦力大小与推力大小无关，所以在第3秒时的摩擦力也应该是2N． （2）在第5秒时，由丙图可知物体正在做匀速直线运动，所以物体所受的推力和摩擦力二力平衡，大小相等，方向相反，故合力为0N． 故答案为：2；0． |
| 点评： | 根据图象来判断物体的运动状态和受力情况，是解答本题的关键，考查了同学识别图象的能力． |

20．（2分）（2012•贵港）如图所示电路中，电源电压保持不变，R1为滑动变阻器，R2是一个定值电阻，开关S闭合后，当滑动变阻器的滑片P在变阻器的两端a、b之间滑动的过程中，电压表的最大示数为4V，电流表的示数变化范围是0.4A～1.2A，则P从a端滑动到b端的过程中，电阻R2的电功率变化范围是　0.8　W至　7.2　W．

| 考点： | 电功率的计算；串联电路的电流规律；串联电路的电压规律；欧姆定律的应用。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；应用题；动态预测题。 |
| 分析： | （1）当滑片位于a端时，滑动变阻器接入电路的电阻最大，R1、R2串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流，电路中的电阻最大，根据欧姆定律可知电路中的电流最小，根据串联电路的分压特点可知电压表的示数最大，根据串联电路的电压特点个欧姆定律表示出电源的电压； （2）当滑片位于b端时，电路为R2的简单电路，此时电路中的电流最大，根据欧姆定律表示出电源的电压，因电源的电压不变建立等式即可求出R2的阻值；再根据P=I2R求出电阻R2的电功率变化范围． |
| 解答： | 解：（1）当滑片位于a端时，R1、R2串联，电路中的电流最小即I=0.4A，电压表的示数最大U1=4V， 则电源的电压U=U1+IR2=4V+0.4×R2； （2）当滑片位于b端时，电路为R2的简单电路，此时电路中的电流最大，即I′=1.2A， 则电源的电压U=I′R2=1.2A×R2； ∵电源的电压不变， ∴4V+0.4×R2=1.2A×R2， 解得：R2=5Ω， 电阻R2消耗的最大电功率： P2max=（I′）2R2=（1.2A）2×5Ω=7.2W， 电阻R2消耗的最小电功率： P2min=I2R2=（0.4A）2×5Ω=0.8W， 故电阻R2的电功率变化范围是0.8～7.2W． 故答案为：0.8；7.2． |
| 点评： | 本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的灵活运用，会根据滑片的移动确定两电表示数之间的关系是解决本题的关键． |

三、作图与实验研究题（共27分）

21．（6分）（2012•贵港）（1）如图甲所示，拿一个凸透镜正对着太阳光，再把一张纸放在它的另一侧，改变透镜与纸的距离，知道纸上的光斑变得最小、最亮、测出此光斑到透镜的距离便是此透镜的焦距，请你根据图中经透镜折射后的两条光线画出入射光线（图中O点为透镜的光心）．

（2）请在图乙中画出静止在斜面上的物体A所受力的示意图．

（3）如图丙所示，请你根据小磁针静止时N极的指向，在图上的括号内标出通电螺线管的电源正、负极．

| 考点： | 透镜的光路图；力的示意图；通电螺线管的极性和电流方向的判断。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 作图题。 |
| 分析： | （1）根据三条特殊的光线通过凸透镜的情况．知道平行于主光轴的光线，通过凸透镜后汇聚于焦点． （2）静止在斜面上的物体受到重力、摩擦力和支持力作用，然后过重心分别表示出三个力的方向． （3）已知小磁针的磁极，根据磁极间的相互作用，可判断出通电螺线管的磁极，再由右手螺旋定则来得出电源的正负极． |
| 解答：[来源:学科网ZXXK] | 解：（1）凸透镜对光线有会聚作用，且平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点，根据图示折射光线与入射光线的关，可确定入射光线平行于主光轴． （2）过重心作竖直向下的重力，过重心作沿斜面向上的摩擦力，过支点作垂直于斜面向上的支持力．如图所示 （3）由图知：小磁针的磁极为：左S、右N，那么螺线管的磁极为：左N、右S；由右手螺旋定则可知，电源左端为正极，右端为负极作图如下： |
| 点评： | ①本题考查学生对物体受力分析的能力，并会用力的示意图表示力的作用点和方向． ②此题主要考查对磁极间的相互作用以及右手螺旋定则的掌握情况．右手螺旋定则：用右手握住通电螺线管，使四指弯曲与电流方向一致，那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极． |

22．（5分）（2012•贵港）如图所示是研究磁产生电的实验装置．

（1）图甲所示实验中通过观察　灵敏电流计　来判断是否有感应电流产生．

（2）若要使图甲的电路中产生感应电流，要满足的条件有；一是开关　闭合　；二是　导体在磁场中做切割磁感线运动　．

（3）如图乙所示是实验室用的手摇发电机，在发电机和小灯泡的电路里串联一个电流表．①慢慢摇动手柄，观察到电流表的指针左右摆动，这表明该发电机发出的电是　交流电　（选填“交电流”或“直电流”）

②取下电流表，但仍然保持小灯泡和发电机连接，快速摆动手柄，发现灯泡发光，则此过程中　机械　能转化成电能．

| 考点： | 电磁感应。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 应用题；实验题。 |
| 分析： | （1）电路中如果有电流产生，灵敏电流计的指针就会发生偏转； （2）闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，导体中就会产生感应电流； （3）交流电是指大小和方向随时间做周期性的变化；发电机发电的过程是机械能转化为电能的过程． |
| 解答： | 解：（1）图甲所示实验中通过观察灵敏电流计来判断是否有感应电流产生； （2）要使图甲的电路中产生感应电流，要满足的条件有；一是开关闭合，二是导体在磁场中做切割磁感线运动； （3）电流表的指针左右摆动，这表明该发电机发出的电是交流电；快速摆动手柄，发现灯泡发光，则此过程中机械能转化为电能． 故答案为：（1）灵敏电流计；（2）闭合；导体在磁场中做切割磁感线运动；（3）交流电；机械． |
| 点评： | 本题考查产生感应电流的条件，要知道发电机发出的电都是电流随时间做周期时变化的，即我们所说的交变电流．发电机发出的电能与线圈的匝数、磁场的强弱及线圈转动的快慢都有关系． |

23．（7分）（2012•贵港）下面是小聪和小明做“测滑轮组的机械效率”的实验．

（1）小聪和小明两人用弹簧测力计测钩码重量时的情形分别如图甲、乙所示，你认为　甲　是正确的（选填“甲”或“乙”）

（2）他们正确进行实验后，测出如下表中的数据，实验装置如图丙、丁所示．

| 物理量 | 试验1 | 试验2 | 试验3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钩码重G/N | 4 | 4 | 6 |
| 钩码上升的高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 绳端拉力F/N | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
| 绳端移动距离s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 机械效率η | 67% |  |  |

①通过表中数据可分析出实验1是用　丙　图所示的装置做的实验，实验2是用　丁　图所示的装置做的实验，实验2的机械效率为　57%　，实验3的机械效率为　71%　．

②通过实验1和实验2的数据分析可得出结论：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率　低　．

③比较实验1和试验3可得正确结论：使用同一滑轮组，　增大提升的物重　可以提高滑轮组的机械效率．

| 考点： | 滑轮（组）机械效率的测量实验；弹簧测力计的使用与读数；滑轮（组）的机械效率；增大或减小机械效率的方法。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 实验题；控制变量法。 |
| 分析： | （1）弹簧测力计在使用时，力的方向应与弹簧的轴线一致． （2）①通过观察承担物重的绳子的段数，再分析表格中s与h的关系，可判断哪是用图甲、图乙的装置进行的实验，再根据η==求出实验2和实验3的机械效率； ②比较实验1和2的条件和机械效率大小，可得出动滑轮个数多少对滑轮组机械效率的影响； ③比较实验1和3的条件和机械效率大小，可得出提升物体的重力大小对滑轮组机械效率的影响． |
| 解答： | 解： （1）弹簧测力计在测重力时应竖直方向使用，故选甲． （2）①在实验1中，h1=0.1m，s1=0.3m，所以n1===3，故实验1是用丙图所示的装置进行的实验； 实验2中，h2=0.1m，s2=0.5m，所以n2===5，故实验2是用丁图所示的装置进行的实验， 机械效率η2===≈57%； 实验3中，h3=0.1m，s3=0.3m，所以n3===3，故实验3是用丙图所示的装置进行的实验， 机械效率η3===≈71%． ②实验1和2中，提升重物相同，距离相同，只是滑轮组不同，尤其是动滑轮的个数不同，实验2的机械效率低于实验1，因此可得出：使用不同的滑轮组，提升相同的重物时，动滑轮的个数越多，滑轮组的机械效率越低； ③实验1和3中，滑轮组相同，实验3提升的重物大于实验1，机械效率也更高，说明：使用同一滑轮组，提升的物体越重，滑轮组的机械效率越高． 故答案为： （1）甲； （2）①丙；丁；57%；71%；②低；③增大提升的物重． |
| 点评： | 在此实验中，对滑轮组的分析、机械效率公式的运用和弹簧测力计的正确使用是实验的基础，同时，实验中分别探究了机械效率高低与动滑轮个数、提升物体重力等多个量的关系，因此，控制变量法的运用也十分关键． |

24．（9分）（2012•贵港）下面是小聪和小明做“测量定值电阻Rx”的实验

（1）图甲是小聪设计的测电阻而连接的电路，尚未完整，请用笔画线代替导线，把电路连接好，使滑动变阻器的滑片向右滑动时，电流表的读数变大；

（2）小聪在正确连接后，闭合开关，发现电压表的指针有明显偏转，电流表的指针几乎没有偏转，该故障的原因是　B　（选择下列故障原因的字母代号）

A、电阻Rx短路   B、电阻Rx断路

C、电源接线接触不良   D、电流表断路

（3）小聪在排除了电路故障后，先把滑动变阻器的滑片调到最　左　（选“左”或“右”）端，闭合开关，再调节滑动变阻器的滑片，测得多组数据，并由这些数据计算得定值电阻Rx的阻值为9.8Ω．

（4）小明在实验时，发现电压表已损坏，他设计了如图乙所示的电路进行试验，先把滑动电阻器的滑片调到电阻值最大处，闭合开关S1、S2，电流表的读数如图丙所示，为　0.9　A；保持滑动变阻器的滑片不动，闭合开关S1，断开开关S2时，电流表的示数为0.3A，已知滑动变阻器R1规格为“20Ω 1A”根据小明测得的数据计算出定值电阻Rx的阻值是　10　Ω．（设电源电压恒定）

（5）比较小聪和小明的实验，你认为　小聪　的实验结果更准确，理由是　仅做一次测量，测量误差较大，应移动滑动变阻器滑片，改变被测电阻两端的电压，进行多次测量　．

（6）小明想借用学校实验室的器材测量家里电热毯的电阻（电热毯的额定电压为220V，额定功率约100W），老师告诉他，实验室有以下器材可供选用；

①电流表A1，量程“0～30mA”

②电流表A2，量程“0～0.6A”

③电流表A3，量程“0～3A”

④电压表V，有“0～3V”和“0～15V”两个量程；

⑤滑动变阻器R1“20Ω 1A”

⑥滑动变阻器R2“50Ω 0.5A”

⑦滑动变阻器R3“1kΩ 0.1A”

小明打算用12V的学生电源作为电源，为了较准确地测出电热毯的电阻值，则电流表选　电流表A1　；滑动变阻器选　滑动变阻器R3“1kΩ 0.1A”　．

| 考点： | 伏安法测电阻的探究实验。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；作图题；实验探究题。 |
| 分析： | （1）滑动变阻器按以上一下的原则串联在电路中，滑动变阻器的滑片向右滑动时，电流表示数变大，说明滑动变阻器接入电路的电阻丝变短，即右下接线柱接入电路． （2）电流表指针不发生偏转，说明电路断路，电压表有偏转，说明电压表与电源接通． （3）排除故障后首先需将滑动变阻器滑片移至阻值最大处． （4）电流表的读数：确定使用的量程，确定每一个大格和每一个小格各代表多少． 闭合开关S1，断开开关S2时，只有滑动变阻器接入电路，并且滑动变阻器接入电路的阻值为最大值，因此根据U=IR求出电源电压，再根据并联电路电流的特点求出通过Rx的电流，并利用R=即可求出Rx的阻值． （5）一次测量存在较大的误差，为了使测量值更接近于真实值，应进行多次测量求平均值． （6）已知电热毯的额定功率和额定电压可知，根据R=可计算出电热毯的电阻，再根据I=求出通过电热毯的电流，从而确定电流表的量程； 为了使电路中的电流有明显的变化，因此需要选择阻值范围较大的滑动变阻器． |
| 解答： | 解：（1）使滑动变阻器与电阻串联，把滑动变阻器的右下接线柱接入电路，如下图所示： （2）开关闭合，电流表指针几乎不动，说明电路中有开路；电压表有示数，说明电压表的正负接线柱到电源正负极的连接是连通的，故电阻Rx断路． （3）为了保护电路，需将滑动变阻器的滑片移至阻值最大处，故将滑片移至最左端． （4）由图知，电流表选择0～3A量程，每一个大格代表1A，每一个小格代表0.1A，电流为0.9A； 电源电压：U=IR=0.3A×20Ω=6V； Rx的阻值：Rx==10Ω． （5）仅做一次测量，测量误差较大，应移动滑动变阻器滑片，改变被测电阻两端的电压，进行多次测量；因此小聪的测量结果更准确． （6）电热毯的电阻：R===484Ω；当将电热毯接入12V的电路时，电路中的电流：I==0.025A=25mA；因此选择量程为“0～30mA”的电流表A1； 通过移动滑片，电路中电流有明显的变化，因此选择阻值范围较大的滑动变阻器R3“1kΩ 0.1A”． 故答案为：（2）B；（3）左；（4）0.9；10；（5）小聪；仅做一次测量，测量误差较大，应移动滑动变阻器滑片，改变被测电阻两端的电压，进行多次测量；（6）电流表A1； 滑动变阻器R3“1kΩ 0.1A”． |
| 点评： | 本题考查了滑动变阻器的连接和使用、电流表的读数、欧姆定律的应用和实验中多次测量的目的等，关键是学生对伏安法测电阻实验的理解和掌握；本题难度较大的最后一个小题，注意此题中选择滑动变阻器的目的是使电流表指针有明显的偏转． |

四、解答题（共23分）

25．（5分）（2012•贵港）要把质量为10kg的水从20℃加热到96℃，需要吸收多少热量？若这些热量由燃烧沼气提供，则需要完全燃烧多少m3的沼气？[设沼气安全燃烧放出的热量全部被水吸收，C水=4.2×103J/（kg•℃），q沼气=1.9×107J/m3]．

| 考点： | 热量的计算；热平衡方程的应用；燃料的热值。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题。 |
| 分析： | （1）知道水的质量、水的比热容、水的初温和末温，利用吸热公式Q吸=cm△t求水吸收的热量； （2）由题知Q吸=Q放，根据公式Q放=Vq求出需要燃烧沼气的体积． |
| 解答： | 解：（1）把10kg的水从20℃加热到96℃所吸收的热量： Q吸=cm△t =4.2×103J/（kg•℃）×10kg×（96℃﹣20℃） =3.192×106J； （2）燃烧沼气提供放出的热量： Q放=Q吸=3.192×106J， 需要完全燃烧沼气的体积： V===0.168m3． 答：水需要吸收的热量为3.192×106J，若这些热量由燃烧沼气提供，则需要完全燃烧0.168m3的沼气． |
| 点评： | 本题考查学生对吸热公式Q吸=cm△t和Q放=Vq的掌握和运用，属于基础题目． |

26．（8分）（2012•贵港）如图所示为某同学设计的“风力测试仪”的原理图，电路的保护电阻R0为10Ω，AB为长20cm、阻值为50Ω的均匀电阻丝，OP为质量、电阻均不计的金属细杆，下端连接一个重为2N的球P，闭合开关S，无风时，OP下垂并与电阻丝B端接触，此时电流表的示数为0.1A；有风时，球P受风力的作用，使金属细杆OP绕悬挂点O偏转．已知悬挂点O与电阻丝B端的距离为10cm．金属细杆OP始终与电阻丝AB接触良好且无摩擦，电源电压恒定．求：

（1）电源电压；

（2）若金属细杆OP绕悬挂点O偏转到距离电阻丝的A端4cm处，此时电流表的示数是多少安；

（3）在风力作用下，当金属细杆OP在图示位置静止时，作出球P所受风力F风的力臂，并求出F风的大小．

[来源:Z&xx&k.Com]

| 考点： | 欧姆定律的应用；杠杆的平衡条件；力臂的画法；电阻的串联。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；应用题；作图题。 |
| 分析： | （1）无风时，R0与RAB串联，电流表测电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律求出电源的电压； （2）先根据题意求出金属细杆OP绕悬挂点O偏转到距离电阻丝的A端4cm处接入电路的电阻，再根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流，即为电流表的示数； |
| 解答： | 解：（1）无风时，R0与RAB串联，电流表测电路中的电流， 电源的电压： U=I0（R0+RAB）=0.1A×（10Ω+50Ω）=6V； （2）∵AB为长20cm、阻值为50Ω的均匀电阻丝 ∴金属细杆OP绕悬挂点O偏转到距离电阻丝的A端4cm处， 接入电路的电阻R=×4cm=10Ω， 电流表的示数I===0.3A； （3）球P所受风力F风的力臂，如下图所示： ∵△ABO∽△PEO； ∴= ∴=== ∵金属细杆OP平衡，以O为支点； 则根据杠杆平衡条件可得： F风=G=G=×2N=4N． 答：（1）电源电压为6V； （2）金属细杆OP绕悬挂点O偏转到距离电阻丝的A端4cm处，此时电流表的示数是0.3安； （3）球P所受风力F风的力臂如上图所示，F风的大小为4N． |
| 点评： | 本题是一道综合性题目，考查了欧姆定律、电功率的计算公式以及杠杆原理，分析两种状态（OP竖直下垂、偏转到距离电阻丝的A端4cm处）利用欧姆定律是关键；难点是利用相似三角形得出它们的力臂的比值． |

27．（10分）（2012•贵港）如图所示，一个质量为500g，面积100cm2，高为15cm的圆柱体容器（容器壁的厚度忽略不计）放在水平桌面的中央，容器中装有1000cm3水，将一个重3N，高为10cm的实心长方体A挂在弹簧测力计上，然后竖直浸入水中，当物体A刚好浸没在水中时，弹簧测力计的读数为2N，（g取10N/kg）

（1）求物体A受到的浮力；

（2）求物体A的密度；

（3）当物体A刚好浸没在水中时，容器对水平桌面的压强；

（4）把刚好浸没在水中的物体A竖直往上缓慢提升4.5cm后，使物体A保持静止，则此时弹簧测力计的读数为多少牛？

| 考点： | 浮力大小的计算；密度的计算；压强的大小及其计算；阿基米德原理。1444826 |
| --- | --- |
| 专题： | 计算题；应用题。 |
| 分析： | （1）已知物体的重力和完全浸没时弹簧测力计的示数，根据称重法求出物体A受到的浮力． （2）根据阿基米德原理求出物体完全浸没时排开水的体积即为物体的体积，根据ρ==求出物体A的密度． （3）已知水的体积和物体A排开水的体积以及容器的底面积可求容器内水的深度，据此判断物体A完全浸没时水不溢出；根据公式m=ρV可求水的质量，进一步求出水的重力和容器的重力，根据力的平衡可知桌面受到的压力等于容器的重力加上水的重力再加上物体对水向下的压力，这个压力等于物体所受的浮力，最后根据公式p=求出容器对桌面的压强． （4）先根据题意求出物体A浸入水中的长度，长方体的底面积不变时体积与高度成正比求出排开水的体积，根据阿基米德原理求出物体A受到的浮力，再根据称重法求出此时弹簧测力计的示数． |
| 解答： | 解：（1）物体A受到的浮力： F浮=G﹣F′=3N﹣2N=1N； （2）∵物体完全浸没， ∴物体的体积： V=V排===10﹣4m3=100cm3， 物体A的密度： ρ====3×103kg/m3； （3）未放物体时，容器内水的深度： h1===10cm， 物体A浸没时，水上升的高度： h2===1cm 此时容器内水的深度： h=h1+h2=10cm+1cm=11cm＜15cm，故水未溢出； 以容器、水以及物体作为整体研究，受力平衡，桌面受到的压力大小为F总=F浮+G容器+G水容器内水的重力： G水=m水g=ρ水Vg=1.0×103kg/m3×1000×10﹣6m3×10N/kg=10N， 容器的重力： G容=m容g=0.5kg×10N/kg=5N， 所以物块浸没水中后，容器对桌面的压强： p====1600Pa； （4）物体A浸入水中的长度： L=10cm﹣4.5cm=5.5cm， 排开水的体积： V排′=×5.5cm=5.5×10﹣5m3， 此时物体A受到的浮力： F浮′=ρ水gV排′=1.0×103kg/m3×10N/kg×5.5×10﹣5m3=0.55N， 此时弹簧测力计的示数： F示=G﹣F浮′=3N﹣0.55N=2.45N． 答：（1）物体A受到的浮力为1N； （2）物体A的密度为3×103kg/m3； （3）当物体A刚好浸没在水中时，容器对水平桌面的压强为1600Pa； （4）把刚好浸没在水中的物体A竖直往上缓慢提升4.5cm后，使物体A保持静止，则此时弹簧测力计的读数为2.45N． |
| 点评： | 本题考查了称重法求浮力、阿基米德原理、密度公式、重力公式、压强公式和体积公式的灵活运用，关键是会对物体A完全浸没时对水和容器及物体整体进行受力分析得出容器对水平桌面的压力，计算过程还要注意单位的换算． |